2. számú melléklet

Részletes leírás a beszerezhető szelektív hulladékgyűjtő, tárolóedényekről

Pályázati felhívás azonosító: OHU-IFPR-2013-001

# Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (a továbbiakban OHÜ) által meghatározott 1. számú iparfejlesztési irány a hazai szelektív hulladékgyűjtés rendszerének fejlesztése, melyen belül kiemelt cél azokon a településeken a szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtése/fejlesztése, amelyek a 2012-es és 2013-as évben nem kapcsolódtak be az OHÜ gyűjtés részfinanszírozási és nyomon követési rendszerébe. Ezzel összefüggésben az OHÜ többek közt a szelektív hulladékgyűjtést biztosító tároló infrastruktúra kiépítéséhez és fejlesztéséhez kíván támogatást nyújtani.

# A gyűjtőedények bármely szelektív hulladékgyűjtési eljárás kiszolgálására alkalmasak lehetnek, ideértve azt az esetet is, amikor a gyűjtőedény a hulladékkezeléshez kapcsolódó gyűjtőeszköz, például gyűjtőautomata részét képezi.

# A pályázatban elfogadhatók a rendszerint közterületre kihelyezett, közösségi használatra szánt gyűjtőedények, így például a gyűjtőszigeteken elhelyezett és a gyűjtőjáratok számára a lakosságtól hulladékot befogadó és tároló edények. Emellett szintén elfogadhatóak azok az edények is, amelyek felhasználása elsősorban a családok, kisebb közösségek által történik, segítségükkel a hulladék összegyűjtése és tárolása elsősorban magán ingatlanon belül történik. Ez utóbbi körbe a különféle házhoz menő szelektív gyűjtési technikákhoz rendszeresített gyűjtőedények tartoznak.

# Az edények nem kizárólag csomagolási hulladék gyűjtésére szolgálhatnak, elfogadható más, szelektíven gyűjtött hulladék, pl. elemek, kézi akkumulátorok, fénycsövek, világítótestek, elektronikai hulladékok, stb. gyűjtésére rendszeresített edények is.

# Az elfogadható edényekkel szemben támasztott követelmények az alábbiak:

# (1) Minőségi megkötések

# Kizárólag olyan edények fogadhatók el, amelyek a teljes fenntartási időszak alatt használatra alkalmasak maradnak, eredeti alakjukat ez idő alatt megtartják. Ebből következőleg nem fogadható el semmilyen gyűjtőzsák, vagy más alakját nem tartó tárolóeszköz (pl. textilzsák, Big-Bag, papírdobozok, stb.).

# (2) A hulladékgyűjtő edény anyagára vonatkozó megkötések

# Közösségi célú gyűjtőedények esetén elfogadható anyagok köre:

- csomagolási hulladékok befogadására szolgáló edények

  - fém

    - nagy szakítószilárdságú (legalább EN 10025 anyagminőség, S235JR), felületkezeléssel (pl. tűzi-horganyzott) ellátott acél

    - alumínium

- egyéb hulladékok befogadására szolgáló edények

  - bármely, az adott hulladék tárolására alkalmas, a vonatkozó hulladékgazdálkodási jogszabályok feltételeinek megfelelő anyagminőség

# Egyéni célú gyűjtőedények esetén elfogadható anyagok köre:

- csomagolási hulladékok befogadására szolgáló edények

  - fém

    - acél

    - alumínium

  - műanyag

- egyéb hulladékok befogadására szolgáló edények

  - bármely, az adott hulladék tárolására alkalmas, a vonatkozó hulladékgazdálkodási jogszabályok feltételeinek megfelelő anyagminőség

# (3) A hulladékgyűjtő edény méretére vonatkozó megkötések

# Közösségi célú gyűjtőedények esetén elfogadható méretek:

- csomagolási hulladékok befogadására szolgáló edények

  - fém, műanyag, illetve papír tárolására szolgáló edények esetén

    - 0,5 m3-mél nem kisebb és 1,5 m3-nél nem nagyobb névleges űrtartalommal

  - üveg tárolására szolgáló edények esetén

    - 1,0 m3-mél nem kisebb és 2,5 m3-nél nem nagyobb névleges űrtartalommal

- egyéb hulladékok befogadására szolgáló edények

  - nincs megkötés

# Egyéni célú gyűjtőedények esetén elfogadható méretek:

- csomagolási hulladékok befogadására szolgáló edények

  - 0,05 m3-mél nem kisebb és 1,1 m3-nél nem nagyobb névleges űrtartalommal

- egyéb hulladékok befogadására szolgáló edények

  - nem támogatott

# (4) A közösségi célú hulladékgyűjtő edények minimális teherbírására vonatkozó megkötések

- csomagolási hulladékok befogadására szolgáló edények

  - legfeljebb 0,5 m3-es edények esetén: 100 kg

  - legfeljebb 1,0 m3-es edények esetén: 200 kg

  - legfeljebb 1,5 m3-es edények esetén: 300 kg

  - legfeljebb 2,0 m3-es edények esetén: 400 kg

  - legfeljebb 2,5 m3-es edények esetén: 500 kg

- egyéb hulladékok befogadására szolgáló edények

  - nincs megkötés

# (5) A közösségi célú hulladékgyűjtő edényekkel szemben támasztott egyéb elvárások

- csomagolási hulladékok befogadására szolgáló edények

  - az edény felborulás / felborítás ellen védelemmel rendelkezzen

  - az edény tartalmának eltulajdonítása ellen védelemmel, pl. speciális bedobó szerkezettel legyen ellátva

  - az edény gyűjtő célgépre ürítése, valamint gyűjtő célgéppel történő szállítása megoldható legyen

  - az edény hulladékká válása esetén anyagában hasznosítható legyen legalább 90% mértékben

  - az edény karbantartása, javítása megoldott legyen

- egyéb hulladékok befogadására szolgáló edények

  - az edény karbantartása, javítása megoldott legyen

Nem csomagolási hulladékok tárolására alkalmas egyéni célú gyűjtőedények beszerzése nem támogatott ebben a pályázatban.

Ez a tulajdonság a karbantartást, javítást vállaló nyilatkozatával igazolható.